ООО "ПКП" Завод высокотехнологичного оборудования"

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стеллаж консольный сборно-разборный

(одно-, двухсторонний)

ООО "ПКП"Завод ВТО", г.Ульяновск, ул.Мелекесская, 4, корп.3

Тел/факс: (8422) 52-11-22, 55-12-84

2017 г.

Содержание

- Общие сведения

- Комплект поставки элементов

- Характеристики элементов стеллажа

- Меры безопасности

- Краткое описание конструкции

- Эксплуатация и техническое обслуживание

- Упаковка, хранение, транспортировка

- Гарантийные обязательства

- Общие сведения

Стеллаж консольный сборно-разборный предназначен для установки в производственных и складских помещениях и размещения на нем длинномерных изделий, конструкций, металлических профилей и труб.

Многоярусность консольного стеллажа позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу и т.д. Стеллаж данного типа имеет фронтальную загрузку-разгрузку и изготавливается для одно- или двухстороннего использования.

Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую в одну линию любой длины, с любым количеством секций и возможностью регулировки консолей по высоте с шагом 120 мм.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.

- Комплект поставки элементов

Стеллаж отгружается со склада в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры и крепежа.

| № | Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стойка односторонняя | * | определяет Покупатель |
| 2. | Стойка двухсторонняя | * | определяет Покупатель |
| 3. | Консоль прямая Болт М16х140 Гайка М16 Шайба 16 Шайба 16.65Г | * 2 2 2 2 | определяет Покупатель на одну консоль на одну консоль на одну консоль на одну консоль |
| 4. | Консоль наклонная Болт М16х140 Гайка М16 Шайба 16 Шайба 16.65Г | * 2 2 2 2 | определяет Покупатель на одну консоль на одну консоль на одну консоль на одну консоль |
| 5. | Раскосная система (1000 мм) Болт М16х40 Гайка М16 Шайба 16 Шайба 16.65Г | * 8 8 8 8 | определяет Покупатель на одну раскосную систему на одну раскосную систему на одну раскосную систему на одну раскосную систему |
| 6. | Раскосная система (1500 мм) Болт М16х40 Гайка М16 Шайба 16 Шайба 16.65Г | * 8 8 8 8 | определяет Покупатель на одну раскосную систему на одну раскосную систему на одну раскосную систему на одну раскосную систему |

- Характеристики элементов стеллажа

| № п/п | Элементы стеллажа | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка односторонняя (СКМ-СО) | 960х208х2580 | 78 |
|  | Стойка двухсторонняя (СКМ-СД) | 1400х208х2580 | 86 |
|  | Консоль прямая (СКМ-КП) | 610х118х160 | 6 |
|  | Консоль наклонная (СКМ-КН) | 602х118х213 | 6 |
|  | Раскосная система (СКМ-РС-1000 -расстояние между стойками 1000 мм) | 836х100х740 | 17 |
|  | Раскосная система (СКМ-РС-1500 - расстояние между стойками 1500 мм) | 1336х100х1238 | 27 |

- Меры безопасности

  - Для обеспечения безопасных условий эксплуатации стеллажа рекомендуется  устанавливать его на горизонтальной поверхности, с обязательным креплением к полу помещения.

  - Запрещается превышать указанные нагрузки на консоли и стеллаж в целом.

Внимание!

Мах нагрузка на консоль – 700 кг

Мах нагрузка на стойку одностороннего стеллажа – 2000 кг

Мах нагрузка на стойку двухстороннего стеллажа – 4000 кг

4.3 Стеллаж не должен загромождать аварийные выходы на случай аварийной эвакуации производственного персонала.

- Краткое описание конструкции.

Стеллаж состоит из одно-, двухсторонних стоек соединенных между собой раскосными системами.

Стойка представляет собой сварную конструкцию из металлических профилей (швеллеров). К опорной стойке крепятся консоли с помощью 2-х болтов М16х140 с гайками и шайбами.

На боковых стенках стоек имеются кронштейны для крепления раскосных систем. Соединение стойки с раскосной системой производится с помощью болтов М16х40 с гайками и шайбами. Комплект крепежных изделий прилагается.

- Эксплуатация и техническое обслуживание

  - Стеллаж консольный должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями данного Руководства по эксплуатации.

  - При загрузке и выгрузке стеллажа рекомендуется распределять нагрузку равномерно по консолям одного яруса.

  - Транспортировка стеллажа в собранном виде не допускается.

  - В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в квартал,  рекомендуется производить осмотр конструкций стеллажа на наличие трещин, повышенной деформации элементов, надежность крепления составных частей болтовыми соединениями.

  - Для обеспечения долговечности покрытий рабочих поверхностей стеллажа необходимо производить регулярную уборку стеллажа от пыли и производственных загрязнений, своевременно удалять подтеки жидкостей и ГСМ.

- Упаковка, хранение, транспортировка.

  - Упаковка изделия для транспортировки обязательна. Тип упаковочной тары должен быть определен в договоре на поставку продукции, обеспечивать надежную защиту от повреждений при любом способе транспортировки.

  - Транспортировка и хранение изделия осуществляются при температуре окружающей среды от - 20°С до +35°С и относительной влажности не более 85%.

  - Изделие может транспортироваться без ограничения расстояния в условиях, исключающих механические повреждения, следующими видами транспорта:

- автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозок грузов автотранспортом";

- железнодорожным транспортом согласно "Правил перевозки грузов", "Техническим условиям размещения и крепления грузов".

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации, при условии соблюдения Потребителем  требований данного Руководства – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня передачи изделия Потребителю.

При нарушении Потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия предприятие-изготовитель ответственности не несет.