ООО "ПКП" Завод высокотехнологичного оборудования"

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФВУ-06 РЭ

Фильтровентиляционная установка

(наименование изделия)

__ФВУ-06_

(обозначение изделия)

ООО "ПКП"Завод ВТО", г.Ульяновск, ул.Мелекесская, 4, корп.3

Тел/факс: (8422) 52-11-22, 55-12-84

2016 г.

Содержание

- Назначение

- Основные технические данные

- Меры безопасности

- Краткое описание конструкции

- Эксплуатация и техническое обслуживание

- Упаковка, хранение, транспортировка

- Гарантийные обязательства

- Назначение

Фильтровентиляционная установка модели ФВУ-06 предназначена для очистки воздуха от сухих, несклонных к слипанию пыли, стружки в деревообрабатывающих производствах. Степень влаго и пылезащиты IP33.

- Основные технические данные

- Габаритные размеры установки (мм) -   						                      800х420х1900

- Колесная опора поворотная с тормозом 75мм (шт) -                                 2

- Колесная опора поворотная 75мм (шт) -                                                   1

- Ток питающей сети –         переменный 3ех фаз. (напряжение 380 В, частота 50 Гц)

- Мощность электродвигателя установки (кВт) -                                         1,1

- Производительность (м3/ч) -                                                                  1200

- Степень очистки (%) -                                                                             98

- Площадь фильтрования (м2) -                                                                  1,3

- Объем накопителя (м3) -                                                                          0,1

- Диаметр воздуховода (мм) -                                                                    120

- Масса (кг) – 																						            29

3. Меры безопасности

- Для обеспечения безопасных условий работы установки рекомендуется устанавливать ее на горизонтальной поверхности, с обеспечением устойчивого положения на всех опорах.

- На время, когда электрооборудование установки не используется, ее рекомендуется отключать от питающей сети.

- Все работы, связанные с ремонтом и обслуживанием электрооборудования производить только на полностью обесточенном изделии. Сопротивление изоляции электрической цепи стола составляет 1МОм, степень защиты от поражения электрическим током 1.

- Во избежание поломок, перед допуском к работе рабочий должен быть ознакомлен с конструкцией установки, а также с данным Руководством по эксплуатации.

- Ежедневно перед началом работы необходимо проверить надежность соединения фланца изделия с воздуховодом рабочего места, крепления мешка для мусора и мешочного фильтра на фланцах воздуховода.

- Для предотвращения случаев поражения персонала электрическим током запрещается эксплуатация установки в помещениях с повышенной влажностью и не оборудованных системой заземления.

- Краткое описание конструкции.

Фильтровентиляционная установка состоит из корпуса, закрепленного на передвижной тележке, которая позволяет перемещать устройство к месту подключения.

К корпусу крепится электродвигатель  с крыльчаткой. Под корпусом располагается мешок для сбора загрязнений, на корпусе - мешочный фильтр из фильтровальной ткани.

В корпусе установки происходит разделение загрязнений: тяжелые частицы опадают в пылесборник, находящийся внизу, а легкие оседают на стенках фильтра.

На двигателе вентилятора закреплен выключатель и кабель с разъемом для подключения к электрической сети помещения.

Сборка установки производится в следующей последовательности:

-вставить стойки с колесными опорами в кронштейны, расположенные на корпусе, закрепить болтами;

-закрепить мешок для мусора и мешочный фильтр на фланцах корпуса с помощью ремней;

-соединить рабочее место с фланцем вентилятора гибким шлангом с хомутами.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.

- Эксплуатация и техническое обслуживание

- Фильтровентиляционная установка модели ФВУ-06 должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями данного Руководства по эксплуатации.

- Установку устанавливать в сухом отапливаемом производственном помещении.

- Электропитание установки осуществляется от сети напряжением 380В (50Гц).

- Для обеспечения долговечности покрытий рабочих поверхностей установки необходимо производить регулярную уборку изделия от пыли и производственных загрязнений. После окончания работы пылесборник и фильтр должны быть очищены от пыли и стружки.

- Упаковка, хранение, транспортировка.

  - Упаковка изделия для транспортировки обязательна. Тип упаковочной тары должен быть определен в договоре на поставку продукции, обеспечивать надежную защиту от повреждений при любом способе транспортировки.

  - Транспортировка и хранение изделия осуществляются при температуре окружающей среды от -15°С до +35°С и относительной влажности не более 85%.

  - Изделие может транспортироваться без ограничения расстояния в условиях, исключающих механические повреждения, следующими видами транспорта:

- автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозок грузов автотранспортом";

- железнодорожным транспортом согласно "Правил перевозки грузов", "Техническим условиям размещения и крепления грузов".

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации, при условии соблюдения Потребителем  требований данного Руководства – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня передачи изделия Потребителю.

Гарантия на колесные опоры не распространяется.

При нарушении Потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия предприятие-изготовитель ответственности не несет.